Общее описание настроек и характеристик:

- OpenBCI GUI 4.2.0;

- электроды штырьковые пластиковые с напылением от  OpenBCI;

- был использован электродный гель;

- Bias включен; SRB2 – on;  SRB1 – off (т.е. все электроды подключены ко входам «N» );

- cо звуковыми сигналами; визуализатор сделан на весь экран;

- с отключенными фильтрами в программе OpenBCI GUI;

- при коэфф. x24 всегда однозначно уходит в насыщение (целесообразно в данной нейрогарнитуре использовать x12)

- версия OpenVibe  3.4.0

- настройки сценария OpenVibe не менялись (по умолчанию)

- Импедансы всех каналов в среднем примерно от 2 до 20 Ком (вроде-бы действительно это измерение работает)

Записи для обучения (через сценарий№1) (без предсказаний):

- коэфф. усиления – x8 (записи 1-4) и x12 (записи 5-7); при коэфф. x24 всегда однозначно уходит в насыщение (целесообразно в данной нейрогарнитуре использовать x12)

- после морганий визуально наблюдалось отсутствие изменений в сигналах в каналах №11 и № 13 (целесообразно эти и смежные с ними каналы не использовать)

- "motor-imagery-csp-1-acquisition-[2024.04.18-10.27.15].ov" –   (по ошибке забыл отключить измерение импеданса на всех каналах)

точность обучения классификатора 74.166667% для 16 каналов

- "motor-imagery-csp-1-acquisition-[2024.04.18-10.37.21].ov"

точность обучения классификатора 79.362745% для 16 каналов

- "motor-imagery-csp-1-acquisition-[2024.04.18-10.49.48].ov" –  (по ошибке забыл отключить измерение импеданса только на канале 16)

точность обучения классификатора 76.388889% для 16 каналов

- "motor-imagery-csp-1-acquisition-[2024.04.18-11.00.36].ov"

точность обучения классификатора 78.137255% для 16 каналов

- "motor-imagery-csp-1-acquisition-[2024.04.18-11.11.43].ov"

точность обучения классификатора 77.875817% для 16 каналов

- "motor-imagery-csp-1-acquisition-[2024.04.18-11.21.09].ov"

точность обучения классификатора 73.022876% для 16 каналов

- "motor-imagery-csp-1-acquisition-[2024.04.18-11.32.40].ov"

точность обучения классификатора 79.428105% для 16 каналов

точность обучения классификатора без CSP фильтра 72.320261% для 16 каналов

точность обучения классификатора 59.673203% для 3 каналов 7,9,8 (C3,Cz,C4)

Записи с онлайн-сессий (через сценарий №4) (с предсказаниями) (все измерения со звуком):

- коэфф. усиления – x8 для записи №5 и все остальные x12

- "motor-imagery-csp-4-online-[2024.04.20-10.22.50].ov"

Классификатор обучен по записи №7 (записи для обучения) (точность обучения классификатора 79.428105% для 16 каналов)

020 000

020 000

Accuracy = 50.0

(все ушло вчистую влево)

- "motor-imagery-csp-4-online-[2024.04.20-10.48.42].ov"

Классификатор обучен по записи №1 (записи с онлайн сессий) (точность обучения классификатора 67.761438% для 16 каналов)

020 000

019 001

Accuracy = 52.5

(опять все ушло влево)

- "motor-imagery-csp-4-online-[2024.04.20-10.57.35].ov"

Классификатор обучен по записи №4 (записи для обучения) (точность обучения классификатора 78.137255% для 16 каналов)

019 001

020 000

Accuracy = 47.5

(опять все ушло влево)

- "motor-imagery-csp-4-online-[2024.04.20-11.27.08].ov"

Классификатор обучен по записи №3 (записи с онлайн сессий) (точность обучения классификатора 78.921569% для 16 каналов)

002 018

000 020

Accuracy = 55.0

(Хорошая запись; но коэфф. усиления x8; создавалось впечатление, что от меня что-то зависит)

- "motor-imagery-csp-4-online-[2024.04.20-11.36.11].ov"

Классификатор обучен по записи №3 (записи с онлайн сессий) (точность обучения классификатора 78.921569% для 16 каналов)

001 019

006 014

Accuracy = 37.5

(Хорошая запись; коэфф. усиления уже  x12; создавалось впечатление, что от меня что-то зависит)

- "motor-imagery-csp-4-online-[2024.04.20-11.44.23].ov"

Классификатор обучен по записи №3 (записи с онлайн сессий) (точность обучения классификатора 78.921569% для 16 каналов)

004 016

001 019

Accuracy = 57.5

- "motor-imagery-csp-4-online-[2024.04.20-11.53.05].ov"

Классификатор обучен по записи №3 (записи с онлайн сессий) (точность обучения классификатора 78.921569% для 16 каналов)

013 007

013 007

Accuracy = 50.0

(Хорошая запись; создавалось впечатление, что от меня что-то зависит; особенно когда представлял движение рук перед глазами и к монитору подсел поближе; сначала было очень плохо, а потом все-таки вытянул до 50%)

- "motor-imagery-csp-4-online-[2024.04.20-12.01.37].ov"

Классификатор обучен по записи №3 (записи с онлайн сессий) (точность обучения классификатора 78.921569% для 16 каналов)

002 018

001 019

Accuracy = 52.5

(Хорошая запись; создавалось впечатление, что от меня что-то зависит)